APPENDIX F - SIEVES-SIZES AND DESIGNATIONS

| U.S. Series Designation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alternate | Standard I.S.O. | Tyler screen equivalent | Sieve opening (inches) |
| No. 10 No. 12 No. 14 No. 16 | 2.00 mm 1.70 mm 1.40 mm 1.18 mm | 9 mesh 10 mesh 12 mesh 14 mesh | .0787 .0661 .0555 .0469 |
| No. 18 No. 20 No. 30 No. 35 | 1.00 mm 850 micron 600 micron 500 micron | 16 mesh 20 mesh 28 mesh 32 mesh | .0394 .0331 .0234 .0197 |
| No. 40 No. 45 No. 50 No. 60 | 425 micron 355 micron 300 micron 250 micron | 35 mesh 42 mesh 48 mesh 60 mesh | .0165 .0139 .0117 .0098 |
| No. 70 No. 80 No. 100 No. 120 | 212 micron 180 micron 150 micron 125 micron | 65 mesh 80 mesh 100 mesh 115 mesh | .0083 .0070 .0059 .0049 |
| No. 140 No. 170 No. 200 No. 230 | 106 micron 90 micron 75 micron 63 micron | 150 mesh 170 mesh 200 mesh 250 mesh | .0041 .0035 .0029 .0025 |
| No. 270 No. 325 No. 400 | 53 micron 45 micron 38 micron | 270 mesh 325 mesh 400 mesh | .0021 .0017 .0015 |